Профессия Швея

Предмет Основы оборудования с правилами охраны труда

| Тема 3 Характеристика и конструктивные особенности швейных машин | 4 | Универсальные стачивающие машины. Техническая характеристика машин; назначение и применение | 07.02 |
| --- | --- | --- | --- |

Выполненные задания отправлять на электронный адрес: vik.caverzina2017@yandex.ru

Тема: Универсальные стачивающие машины. Техническая

характеристика машин; назначение и применение

Литература

А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий §3.6.1

Выполненное задание сдать на проверку 08. 02. 2022 г.

Инструкция по выполнению

Задание 1. Изучить теоретический материал, заполнить таблицу «Сравнительная характеристика машин 97 – А и 1022 класса»

Сравнительная характеристика машин 97- А и  1022 класса

| Характеристики | 97- А класс | 1022 класса |
| --- | --- | --- |
| Назначение машин |  |  |
| Число стежков в минуту |  |  |
| Максимальный подъем прижимной лапки |  |  |
| Максимальная толщина обрабатываемого материала |  |  |
| Длина стежка |  |  |
| Номера применяемых машинных игл |  |  |

Техническая характеристика швейной машины 97 -А класса

Технические характеристики:
Длина стежка 2,0...4,0 мм; 
Максимальный подъем прижимной лапки 6,0 мм;

Максимальная толщина обрабатываемого материала 4,0 мм; 
Номера применяемых игл: 0052-02-75; 0052-02-90; 0052-02-100; 0052-02-110

Число стежков в минуту - до  5500  (об/мин)

Меняя иглу, обратите внимание, что на упаковке должна стоят маркировка типа иглы - 0052. Иглы, именно с такой маркировкой, предназначены для швейной машины 97 класса. Иглы этого типа немного короче, чем у швейных машин 1022 или 22 класса, а колба заметно тоньше. Важно обращать на это внимание при покупке новых игл и указывать точную маркировку, а именно 0052-02.

Швейные иглы толще, чем 110 номер ставить на машину не допускается также как и иглы других марок. Впрочем, при желании, можно перенастроить положение игловодителя и тогда иглы можно ставить длиннее.

Машина швейная промышленная 97 класса предназначена для стачивания деталей швейных изделий из шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей двухниточной челночной строчкой.

Технические характеристики швейной машины 1022 класса

Машина предназначена для шитья тканей бельевой, костюмной и пальтовой групп из натуральных и искусственных волокон двух ниточным челночным стежком в одну строчку.

Число стежков в минуту - до 4000 (об/мин) Длина стежка - до 4,5 мм. Подъем нажимной лапки, не менее 8 мм.

Наибольшая толщина сшиваемых материалов - не более 5 мм.

Применяемые иглы: тип 3-И, № 90, 100, 110, 120,130 ГОСТ 7322-55.

Применяемые нитки: хлопчатобумажные матовые в шесть сложений № 30-80 . ГОСТ 6309-73; шелковые № 65 ГОСТ 6797-70.

Задание 2. Запишите, какой марки Вы выберите машинку для изготовления:

а) детского хлопчатобумажного платья - _______ класса;

б) женской юбки из костюмной ткани - _______ класса;

в) мужского драпового пальто- _______ класса;

г) женской шелковой блузки - _______ класса.