Профессия Швея

Предмет Основы оборудования с правилами охраны труда

| Тема 2 Процесс образования челночного стежка | 3 | Порядок и правила заправки верхней и нижней ниток | 31.01 |
| --- | --- | --- | --- |

Выполненные задания отправлять на электронный адрес: vik.caverzina2017@yandex.ru

31. 01. 2022г.

Тема: Порядок и правила заправки верхней и нижней ниток

Литература

А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий §3.6.1

Выполненное задание сдать на проверку 02. 02. 2022 г.

Инструкция по выполнению

На оценку «3» выполнить задание 1

Задание 1 изучить теоретический материал, записать конспект в тетрадь

Заправка верхней нити машины 97-А класса

- Бабина с нитками надевается на стержень стойки;

- Верхнюю нитку с бобины или катушки заправляют в отверстия нитенаправителя 1 на рукаве машины;

- Затем нитку заводят в щель фронтовой доски, выводят нитку из щели через отверстие 2;

- Обводят между шайбами 3 регулятора натяжения верхней нити;

- Заводят за крючок пружины, заводят снизу вверх за нитенаправительный стержень 4;

- Обводят между фронтовой доской и кольцом и накидывают на кулачок 8 нитепритягивателя;

- Далее нитку проводят вниз между кольцом и фронтовой доской;

- Заводят за нитепритягиватель 7 на фронтовой доске и следом в проволочный нитепритягиватель 6 на игловодителе;

- Слева направо вводят в ушко иглы 5;

- Конец нитки оставляют длиной 7-10 см.

На оценку «4» дополнительно к заданию 1

Задание 2: записать номера соответствующие названиям

На оценку «5» дополнительно к заданию 1,2

Задание 3: определить последовательность заправки верхней нити (записать последовательность буквенными выражениями)